TackWise Race

Användarmanual

Start, bana, segling och analys för kappsegling

1. Snabb översikt

Setup: kontroll av GPS, sensorer, COG, R/S och Layline-inställningar.

Bana: sätt A/B (startlinje), K1 (kryssmärke), L1 (länsmärke) och vindriktning.

Start: nedräkning 5-1 min, TTL/BURN och GPS-precision inför start.

Segling: fart, riktning, VMG Vind/VMG Bana och Layline-varning.

Analys: racebibliotek, översikt, startanalys, grafer och data/export.

2. Setup

Setup-vyn

GPS visar status och precision.

Fart och COG visar filtrerad GPS-data.

Motion och Heading visar sensortillgänglighet.

R/S visar rullning (R) och stampning (S).

Kalibrera nolläge sparar aktuell R/S som referens.

Layline På/Av aktiverar varningen i Segling.

Alpha kan ställas 70-110°, default 90°, +/- ändrar 1° per tryck.

3. Bana

Bana-vyn

A och B definierar startlinjen.

K1 är kryssmärket och mål för VMG Bana/Layline.

L1 är länsmärke och referens för banaxel.

Vindpilen används för att mäta/sätta vindriktning.

Markörfärger visar GPS-kvalitet (bra/dålig).

Rensa bana tar bort samtliga satta banobjekt.

4. Start

Start-vy, timer ej startad

Start-vy, timer igång

Välj nedräkning: 5, 4, 3, 2 eller 1 minut.

Tryck på stora klockan för start/paus.

Långtryck på klockan återställer timern.

TTL = tid till startlinjen baserat på kurs/fart.

BURN = tid att bränna (+) eller tid du saknar (-).

GPS accuracy visas för snabb tillförlitlighetsbedömning.

5. Segling

5a. VMG Vind

Segling med VMG Vind (cyan/blå)

5b. VMG Bana

Segling med VMG Bana (orange)

5c. Layline countdown

Segling med Layline (lila/magenta)

Fart visar aktuell filtrerad SOG i knop.

Riktning visar filtrerad COG.

R/S längst ned visar rullning och stampning.

VMG Vind = fartkomponent mot vindreferensen.

VMG Bana = fartkomponent mot K1/banmålet.

Tryck på VMG-rutan för att växla mellan VMG Vind och VMG Bana när båda finns.

Layline visas ovanpå VMG-rutan och räknar 10 -> 0 -> -5.

0 betyder appens bästa uppskattning av "slå nu".

Ljudsignal spelas vid 10 och 0, tick spelas varje sekund 9-1.

Layline använder K1, COG, SOG och Alpha, och är aktiv bara när båten seglar mot K1 enligt banreferens.

6. Analys

Analys: Racebibliotek

Analys: Översikt

Analys: Start

Racebibliotek visar sparade race, favoriter och grundstatistik.

Översikt visar karta, replay-kontroller och sammanfattning.

Start visar startanalys med resultat och osäkerhet.

Grafer och Data är dedikerade sektioner för fördjupning.

Race kan favoriteras, döpas om, exporteras och raderas.

Layline-event sparas endast när aktiv race logging/sparad segling finns.

7. Kort arbetsflöde

1) Setup: kontrollera sensorer, GPS och Alpha.

2) Bana: sätt A, B, K1, L1 och vind.

3) Start: välj timer och starta nedräkning.

4) Segling: följ fart/riktning/VMG och Layline.

5) Analys: granska och exportera sparad segling.